Struktur DPB (einschl. Erweiterung gegenueber Standard-DPB)===========================================================Standard-Teil:--------------0	(dw)	128-Sektoren pro Spur2	(db)	blockshift (3=1K, 4=2K)3	(db)	blockmask4	(db)	extentmask5	(dw)	Kapazitaet -1 in Bloecken7	(dw)	Anzahl -1 DIR-Eintraege9	(dw)	Allocation-Bits fuer DIR11	(dw)	Check-Size fuer 'R/O'-Test13	(dw)	Zahl der SystemspurenAb Byte 15 folgt Nicht-Standard fuer DPB----------------------------------------15	(db)	Flags, i.a. alle =0	0,1     0..3 Zahl der abweichend vom		restlichen Spurformat mit 		26*128 formatierten Spuren        2	=0        3	=1, wenn Double sided zu betreiben,		    indem von aussen nach innen		    und auch Rueckseite von aussen		    nach innen		=0, wenn Double sided zu betreiben,		    indem zunaechst von aussen nach		    innen und Rueckseite von innen		    nach aussen, immer mit Bit 4,5		    zusammensetzen    	4	=1, Bit 3 benutzen		=0, wenn Double sided zu betreiben,		    indem ungerade logische Spuren		    auf der Rueckseite liegen		    immer mit Bit 5 zusammen setzen!	5	=1, wenn Double sided zu betreiben	6	=1, wenn keine autom. Format-		    erkennung in Seldsk	7	=1, wenn abweichende DPB-Struktur		    (keine Disketten)16	(db)	Sektorlaengencode (slc)17	(db)	Puffermaske, d.h. Anzahl der 128er		Sektoren im Puffer-1, <2^3 u. <2^slc18	(db)	Stepimpulse pro Spurpositionierung		1 oder 219	(db)	Verschiebung der Sektor-Numm. auf Rueckseite20	(db)	log. Anzahl Spurengeraeteabh.Parameter:--------------------21	(db)	physische Laufwerksnummer22	(db)	Gesamtzahl physische Spuren (40/80)23	(db)	reserviert24	(db)	Laufwerkstyp:        0	=0 bei SS, =1 bei DS    	3	=1	4	=1	5	=0 bei nicht 80-Spur, =1 bei 80-Spur	6	=0 ohne, =1 mit Verify nach Schreiben	7	=025	(ds26)	physische Sektortranslate-Tabelle                entspr. phys. Sektoren pro Seite