.pl72

.mt4

.mb4

.he B I T E X -  8 8               - # -

.op

**********************************************************************

B I T E X - 8 8

Programm zur bildschirmorientierten Textaufbereitung

fuer Mikrorechnersysteme auf Z80 - Basis

- Anwenderbeschreibung CP/M-Version -

**********************************************************************

Inhalt:	1. Programmspezifikation.................................2

2. Geraetetechnische Voraussetzungen.....................2

3. Start und Bedienung...................................3

4. Texteingabe...........................................4

5. Kursorpositionierung..................................5

6. Kommandoeingabe.......................................5

7. Kommandobeschreibungen................................8

- ASSIGN..............................................8

- CURSOR..............................................9

- DELETE..............................................9

- END.................................................9

- LIST...............................................10

- MARK...............................................10

- PUNCH..............................................10

- READ...............................................11

- READ F.............................................12

- SUBSTITUTE.........................................12

- WRITE..............................................13

8. Programmeldungen.....................................13

9. Anpassung und Generierung............................14

10. Hinweise zur Nutzung am Z9001 (KC85/1)...............15

Anlage: Kommandouebersicht..............................17

ADW der DDR  -  Zentralinstitut fuer Kernforschung

.pa		Seite -2-

1. Programmspezifikation

========================

BITEX-88  ist ein Programm zur komfortablen bildschirmorientierten

Erfassung und Aufbereitung beliebiger Texte.

Es  ermoeglicht das zeichen- und blockweise Editieren  von  Quell-

texten  in einem internen Textspeicher bei staendiger Anzeige  des

Textes auf dem Bildschirm. Die Aufbereitung erfolgt grundsaetzlich

zeichenorientiert.

Der  zu  bearbeitende  Text  wird ueber Tastatur  oder  von  einem

Externspeicher blockweise in den internen Textspeicher  eingegeben

und  dort editiert.  Dabei erfolgt eine staendige Reproduktion des

Textes  auf dem Bildschirm.  Jede Eingabe oder Aenderung  im  Text

wird auch sofort auf dem Bildschirm sichtbar, so dass der Bediener

stets ein Abbild des aktuellen Textes vor sich hat.

Wichtigstes Element der Bedienerfuehrung ist der Kursor.  Er zeigt

dem  Bediener  stets die Stelle im Text an,  an der  die  naechste

Eingabe  oder  Aenderung erwartet wird.  Mit Funktionstasten  oder

durch  Kommando kann der Kursor schnell an jede Stelle des  Textes

positioniert werden.

2. Geraetetechnische Voraussetzungen

====================================

Im  Prinzip  kann BITEX-88 an alle Mikrorechnersysteme  auf  Basis

einer CPU Z-80, U-880 o. ae. angepasst werden. Dabei werden an die

Geraete#technik folgende Minimalforderungen gestellt:

-     interner  Speicher fuer etwa 5 KByte Programm und  350  Byte

Arbeitsspeicher  (abhaengig  vom  Anpassungsaufwand),   dazu

mindestens 1 KByte Arbeitsspeicher als Textspeicher.

-     alphanumerisches  Display mit mind.  40 Zeichen / Zeile  und

hoher Schreibgeschwindigkeit

-     alphanumerische  Funktionstastatur mit Funktionstasten  fuer

Kursorsteuerung und Bedienung

-     Geraete zur Externspeicherung von Texten, Listgeraet

Jede Nutzung von BITEX-88 erfordert eine sorgfaeltige Anpassung an

die spezielle Geraetetechnik. Alle Anpassungen erfolgen ueber eine

einheitliche Schnittstelle.

.pa		Seite -3-

3. Start und Bedienung

======================

CP/M-BITEX kann wie folgt aufgerufen werden:

BITEX            - Das Program meldet sich mit der Grundanzeige und

der   Anfrage "Neustart? (Y/N):"

BITEX  filename  - Das  Programm meldet sich mit der  Grundanzeige,

anschliessend   wird   nach   einer   Neustart-

Initialisierung die angegebene Datei eingelesen

und angezeigt.Die Angabe des Filenamens erfolgt

wie beim READ-Kommando.

Nach  Neustart ermittelt BITEX die Lage des CCP und legt daraufhin

die  Anfangsadresse des Textspeichers fest.  Der  im  Textspeicher

stehende Text kann durch Programm-Restart wieder verfuegbar gemacht

werden,  solange  die  dafuer notwendigen Arbeitszellen  (1650H  -

16FFH) und der Text selbst erhalten bleiben.

Nach  dem  Programmstart  wird  der Bildschirm  geloescht  und  es

erscheint die Signumzeile.  Sie unterteilt den Bildschirm in Text-

anzeige und Bedieneranzeige.

Textanzeige:        Der  im  Textspeicher stehende Text  wird  wie

durch  ein  "Fenster"  betrachtet.  Durch  den

Kursor   oder  durch  Kommandos  kann   dieses

"Fenster" an jede Stelle des Textes verschoben

werden.

Bedieneranzeige:    Dient   der  Eingabe  von  Kommandos  und  zur

Anzeige  von Fehlern  und  Programmzustaenden.

Rechts werden die Koordinaten und der HEX-Kode

der aktuellen Kursorposition angezeigt.

Die  in  der  Bedieneranzeige  erscheinende  Anfrage  "NEUSTART  ?

(Y/N):"  ist nach dem erstmaligen Starten des Programms  unbedingt

mit "Y" zu quittieren.

"Y" (Yes):	Initialisierung    wichtiger   Arbeitszellen   des

Programms,   der   Textspeicher  wird   als   leer

angenommen.

"N" (No):	(oder   ein   anderes  Zeichen  ausser  "Y")   Die

Initialisierung unterbleibt,  ein im  Textspeicher

befindlicher Text wird angezeigt.

Danach erscheint in der Textanzeige der erste Kursor. Das Programm

befindet sich im Kommandoeingabe-Mode.

4. Texteingabe

==============

Im  Texteingabe-Mode  koennen  ueber die Tastatur Zeichen  an  der

Kursorposition geschrieben,  geaendert, gestrichen oder eingefuegt

werden.

- Schreiben und Aendern von Zeichen erfolgen durch Betaetigen  der

entsprechenden Zeichentaste.

- Das  Streichen  einzelner Zeichen an Kursorposition erfolgt mit

der  Funktionstaste "DELETE" (*).  Dabei wird der folgende  Text

automatisch nachgerueckt.

- Sollen Zeichen eingefuegt werden,  so ist mit der Funktionstaste

"INSERT"  (*)  in  einen  "Einfuegezustand"  ueberzugehen.   Der

Einfuegezustand wird in der Bedieneranzeige durch die Ausschrift

"INSERT-MODE" angezeigt.

Von nun an werden alle eingegebenen Textzeichen fortlaufend  vor

der  Kursorposition in den Text eingefuegt.  Dabei wird der Text

im Textspeicher automatisch aufgespreizt.

Die Funktionstaste "DELETE" hat im Einfuegezustand die  Funktion

des "loeschenden Backspace",  d.h. es wird das jeweils links von

der Einfuegestelle stehende Zeichen gestrichen.

Der  Einfuegezustand  wird aufgehoben durch erneutes  Betaetigen

der "INSERT"-Taste.

(*)  Aktuelle Belegung der Funktionstasten siehe Pkt. 9

Steuerzeichenbehandlung:

------------------------

Mit  BITEX-88  koennen  alle  im  Text  enthaltenen  Steuerzeichen

editiert werden."(Das bedeutet z.B., dass das Satzsteuerzeichen NL

(Newline) wie jedes andere Zeichen ueberschrieben, gestrichen oder

eingefuegt werden kann !)

Da Steuerzeichen keine eigene Gestalt besitzen, werden sie auf dem

Bildschirm durch ein Leerzeichen repraesentiert. Sie koennen durch

ihren  in  der Bedieneranzeige angezeigten  Zeichenkode  eindeutig

identifiziert werden.

Folgende Steuerzeichen werden in BITEX-88 gesondert behandelt:

NL (Newline-1EH)        - Zeilenende

CR (Carriage Return-0DH)- Zeilenende (s. auch READ/PUNCH - Kdo.)

LF (Line Feed-0AH)	- siehe READ/PUNCH - Kdo.

FF (Form Feed-0CH)	- Seitenvorschub (s. auch LIST - Kdo)

TAB (Tabulator-09H)	- Horizontaltabulator (modulo 8)

Unformatierte Texte und Zeilenueberlauf:

----------------------------------------

Obwohl  BITEX-88 die Steuerzeichen NL,  CR und FF als  Zeilenende-

kennzeichen  interpretiert,  setzt es keine feste  Einteilung  des

Textes  in Zeilen voraus.  Es koennen fortlaufende Texte ohne jede

Formatierung editiert werden.  Fuer diese Texte gilt bei der  Dar-

stellung  auf dem Bildschirm und zum Ausdrucken die aktuelle maxi-

male Zeilenlaenge (s. ASSIGN - Kdo.).

Ebenso  werden Zeilen,  bei denen vor der max.  Zeilenlaenge  noch

kein  explizites  Zeilenende erkannt wurde,  automatisch  auf  der

Folgezeile fortgesetzt.

5. Kursorpositionierung

=======================

Fuer  die  Positionierung des Textkursors sind  7  Funktionstasten

vorgesehen.  Sie  wirken sowohl waehrend der Texteingabe als  auch

bei  der Kommandoeingabe.  Prinzipiell kann der Kursor  nur  unter

Textzeichen  positioniert werden,  eine Positionierung  ausserhalb

des Textes ist nicht moeglich.

Kursorfunktionen:

-----------------

- Kursor ein Schritt nach rechts

- Kursor ein Schritt nach links

- Kursor ein Schritt nach oben

- Kursor ein Schritt nach unten

- Kursor zum Zeilenanfang

- Kursor zum ersten Zeichen der Textanzeige (links oben)

- Kursor zum letzten Zeichen der Textanzeige (rechts unten)

Die  beiden  letzten Funktionen haben darueber hinaus die  Zusatz-

funktion,  dass  bei mehrmaliger Betaetigung der  angezeigte  Text

jeweils  um  eine  Bildschirmseite nach oben  bzw.  unten  gerollt

("umgeblaettert") wird.

.cp8

6. Kommandoeingabe

==================

Im Kommando-Mode bleibt der Kursor in der Textanzeige fixiert,  in

der Bedieneranzeige erscheint ein blinkender Kursor zur  Bediener-

fuehrung bei der Kommandoeingabe.

BITEX-88 beinhaltet einen Satz universeller Kommandos zur Ein- und

Ausgabe  von Texten,  zur Kursorpositionierung und zur blockweisen

Aufbereitung  des Textes.  Alle Kommandos orientieren sich an  der

zeichenorientierten Arbeitsweise, eine zeilenorientierte Aufberei-

tung ist nicht moeglich !

Die  Eingabe  eines Kommandos erfolgt  durch  seinen  Anfangsbuch-

staben.   Daraufhin  wird  die  vollstaendige  Kommandobezeichnung

ausgeschrieben   und  evtl.   eine  weitere  Spezifizierung  durch

Parameter angefordert. Das Kommando wird nach beendeter Parameter-

eingabe durch NL oder CR zur Ausfuehrung gebracht.

Waehrend der gesamten Kommandoeingabe ist mit den  Funktionstasten

das  Bewegen  des in der Textanzeige stehenden Kursors  sowie  das

Ein-/Ausschalten des Einfuegezustandes moeglich.

Mit  "DELETE"  kann ein nicht abgeschlossenes  Kommando  geloescht

werden,  waehrend "ESCAPE" an jeder Stelle der Kommandoeingabe zum

Uebergang in den Texteingabe-Mode fuehrt.

.pa

Parametereingaben

-----------------

Die Eingabe von Parametern erfolgt durch Eingabe eines Einzelbuch-

stabens.  Die Art der moeglichen Parameter ist kommandospezifisch,

wobei   die  einzelnen  Parameterbuchstaben  einheitlich  folgende

Bedeutung haben:

A	- All of text (gesamter Text)

B	- Begin of text (Textanfang)

C       - Schliessen einer Datei

E	- End of text (Textende)

M	- markierte Textposition (s. MARK - Kdo.)

L	- Anfang der folgenden Bildschirmzeile

S'...'	- Zeichenkette / Zeichenkettenposition

T1,T2,T3- markierte Zeichenketten im Text (s. MARK - Kdo.)

F	- Feed (Vorschub) bzw. Anzeige der eroeffneten Dateien

P       - Seitenumbruch anweisen

U       - Umschaltung Gross-/Kleinbuchstaben-Konvertierung

Z       - Ausgabe von CTRL-Z

Zeichenketteneingabe:

---------------------

Der Abschluss der Zeichenketteneingabe erfolgt durch die  Zeichen-

kombination Apostroph - Newline.  In der Zeichenkette koennen auch

Steuerzeichen  (Darstellung  durch Leerzeichen) angegeben  werden.

Korrekturen  bei  der Zeichenketteneingabe sind  mittels  "DELETE"

(loeschendes Backspace) moeglich.  Ein Abbruch der  Zeichenketten-

eingabe   ist  nur  durch  zweimaliges  Betaetigen  von   "ESCAPE"

moeglich.

Mehrfachfaktor

--------------

Bei einigen Kommandos (LIST,  PUNCH, WRITE) ist durch Angabe einer

vorzeichenlosen  Dezimalzahl (0 < N < 255) die mehrfache  Ausfueh-

rung  des  Kommandos  moeglich.  Die  Angabe  des  Mehrfachfaktors

erfolgt stets vor dem Parameter.

Beispiele:

LIST 2 A	zweimaliges Ausdrucken des gesamten Textes

WRITE 100 S'*'	100-maliges Schreiben von "*"

Angabe eines Textbereiches

--------------------------

Wird  in einem Kommando die Angabe eines Textbereiches  gefordert,

so  erfolgt diese immer unter Bezugnahme auf die aktuelle  Kursor-

position  und den angegebenen Parameter.  Diese Bereichsangabe ist

stets in der Form "von ...  bis ausschliesslich ..." zu verstehen.

Eine Ausnahme bilden die Parameter A,  T1,  T2,  T3, bei denen die

Bezugnahme auf die Kursorposition entfaellt.

.cp15

Beispiele:

DELETE A      - loescht den gesamten Text

DELETE B      - loescht  den  Text  von  Textanfang  bis  ausschl.

Kursor#position.

DELETE E      - loescht den Text von Kursorposition bis Textende

DELETE M      - loescht  den Text von Kursorposition bis  ausschl.

markierter   Position   (wenn   Kursor   vor   der

markierten  Position steht) oder  umgekehrt  (wenn

Kursor nach der markierten Position steht).

DELETE L      - loescht den Text von Kursorposition bis  ausschl.

Anfang der naechsten Bildschirmzeile

DELETE S'XYZ' - sucht   ab   Kursorposition   die   Position   der

naechsten  Zeichenkette "XYZ".  Wird die  Zeichen-

kette gefunden, so wird der Text ab Kursorposition

bis    ausschl.    der   gefundenen   Zeichenkette

geloescht.

DELETE T1     - loescht den Textbereich,  der durch das  MARK-Kdo.

dem Parameter T1 zugewiesen wurde.

Einfuegezustand

---------------

Analog dem unter (4.) beschriebenen Einfuegen von Einzelzeichen in

den Text ist mit den Kommandos READ und WRITE das Einfuegen ganzer

Textbloecke moeglich. Das geschieht ebenfalls unter Ausnutzung des

Einfuegezustandes,  der wie beim zeichenweisen Einfuegen durch die

Funktionstaste "INSERT" erreicht und verlassen werden kann und  in

der  Bedieneranzeige angezeigt wird.  Das Einfuegen erfolgt  stets

vor Kursorposition.

.pa		Seite -8-

7. Kommandobeschreibungen

=========================

A S S I G N     - Anzeige und Modifikation von Programmparametern

-----------------------------------------------------------------

Moegliche Parameter: T, L, F, P, U

Nach Eingabe des Parameters "T" werden die aktuellen Textspeicher-

adressen hexadezimal in folgender Form angezeigt:

ASSIGN TB (XXXX-YYYY/ZZZZ):

Dabei bedeuten	XXXX - Anfangsadresse Textspeicher

YYYY - aktueller Fuellstand des Textspeichers

ZZXZ - Endeadresse Textspeicher

Anfangs- und  Endeadresse  des Textspeichers werden bei  Programm-

neustart standardmaessig initialisiert (s.  aktuelle Generierung).

Es  ist zu beachten,  dass BITEX-88 den Textspeicher  dekrementie-

rend, d.h. von der hoeheren zur niederen Adresse aufbaut.

Die Textspeicheradressen koennen wie folgt modifiziert werden:

XXXX,ZZZZ	- Zuweisen eines neuen Textspeichers durch Eingabe

von  Anfangs- und  Endeadresse.  Fuellstand  ist

gleich dem Textpufferanfang.

YYYY		- Eingabe einer neuen Fuellstandsadresse

Dadurch wird z.b. das Verkuerzen/Verlaengern des

Textspeichers, das Anlegen mehrerer Textspeicher

und   das  Retten  eines   Textes   (z.b.   nach

unbeabsichtigtem "Y" bei Programmstart) moeglich.

Korrekturen  bei  der Adresseingabe sind wie bei der  Eingabe  von

Zeichenketten moeglich.

Nach Eingabe des Parameters "L" wird die aktuelle maximale Zeilen-

laenge angezeigt:

ASSIGN LINE (XXX):

Die  maximale  Zeilenlaenge  wird bei  Programmneustart  standard-

maessig initialisiert.  Durch sie wird festgelegt, wieviel Zeichen

maximal  in  einer Zeile bei der  Bildschirmdarstellung  und  beim

Ausdrucken  enthalten sind.  Sie kann durch Eingabe einer Dezimal-

zahl 0 < N < 200 modifiziert werden.

Sollen  keine  Modifikationen  erfolgen,  so  sind  die  Kommandos

bereits nach der Parameteranzeige durch NL oder CR abzuschliessen.

Nach  Eingabe  des Parameters "F" werden die Namen  der  zur  Zeit

eroeffneten Eingabe- und Ausgabedatei angezeigt.  Wird kein Datei-

name angezeigt, so ist keine Datei von BITEX eroeffnet:

ASSIGN FILE   READ :

PUNCH:

Die  Anzeige  verschwindet nach Quittierung durch  ein  beliebiges

Zeichen.

Nach  Eingabe des Parameters "P" wird das aktuelle Druckformat  in

folgender Form angezeigt:

ASSIGN PAGE (XXX/YYY):

Die erste Zahl gibt die maximale Laenge einer Druckseite an  (Zei-

lenzahl),  die zweite Zahl bestimmt, mit wieviel Zeilen sie ausge-

nutzt werden soll. Beide Werte werden bei Neustart standardmaessig

initialisiert.  Sie  koennen durch Eingabe einer oder zweier Dezi-

malzahlen an unterschiedliche Drucker angepasst werden:

XXX,YYY    - Aenderung beider Werte

XXX        - Aenderung der maximalen Zeilenzahl

Soll keine Aenderung erfolgen,  so ist die Anzeige mit CR oder  NL

zu quittieren.

Durch  Eingabe von "U" und Quittieren durch ein beliebiges Zeichen

wird  die Gross-/Kleinschreibung der ueber  Tastatur  eingegebenen

Buchstaben umgekehrt:

ASSIGN UPPER <--> LOWER CASE

Das Kommando negiert den jeweils vorher gueltigen Zustand.

C U R S O R     - Positionieren des Kursors

-------------------------------------------

Moegliche Parameter: A. B, E, M, L, S, T1, T2, T3

Der Kursor wird auf die angegebene Textposition (B,  E,  M,  L, S)

oder auf den Anfang des angegebenen Textbereiches (A,  T1, T2, T3)

gestellt.

Das Suchen einer angegebenen Zeichenkette erfolgt stets ab Kursor-

position in Richtung Textende.

D E L E T E     - Loeschen von Textbereichen

--------------------------------------------

Moegliche Parameter: A, B, E, M, L, S, T1, T2, T3

Der durch Kursorposition und Parameter spezifizierte Textbereich wird

gestrichen.

E N D     - Ende BITEX-88

-------------------------

Das  Kommando bereitet den Text fuer einen  evtl.  Programmrestart

vor, loescht den Bildschirm und ruft das Betriebssystem auf.

BITEX-88  sollte  stets  nur ueber  das  END-Kommando  abgebrochen

werden !

.cp8

L I S T     - Ausdrucken von Textbereichen

------------------------------------------

Moegliche Parameter: A, B, E, M, L, S, T1, T2, T3, F

Der durch Kursor und Parameter spezifizierte Textbereich wird  auf

das  festgelegte Listgeraet ausgegeben.  Dabei ist (ausser bei  F)

die Angabe eines Mehrfachfaktors moeglich.

Die  Ausgabe des Textes erfolgt in der gleichen Form wie  auf  dem

Bildschirm.  Wie bei der Bildschirmdarstellung wird die Laenge der

Zeilen durch die zugewiesene maximale Zeilenlaenge begrenzt.

Das LIST - Kommando beinhcltet einen automatischen Seitenvorschub.

Dabei  wird  nach einer festgelegten Anzahl von Zeilen  oder  nach

Erkennen des Steuerzeichens "Form feed" (0CH - Ctrl-L) automatisch

der  Vorschub  auf eine neue Seite durchgefuehrt.  Dieser  Seiten-

vorschub kann ebenfalls durch den Parameter "F" ausgeloest werden.

Seitengroesse  und  Anzahl  der  Zeilen /  Seite  werden  bei  der

Generierung   festgelegt   und  koennen  durch   das   ASSIGN-Kdo.

veraendert werden. Das Ruecksetzen des Zeilenzaehlers erfolgt nach

jedem Programmstart.

M A R K     - Markieren von Textpositionen und Textbereichen

------------------------------------------------------------

Mit  dem MARK - Kommando ist eine einfache und sichere  Markierung

von  Textpositionen  und  ganzen  Textbereichen  moeglich.   Text-

positionen und Textbereiche werden Parametern zugewiesen,  auf die

dann in anderen Kommandos zugegeriffen werden kann.

Durch  "MARK"  ohne  weitere Angaben wird dem  M  - Parameter  die

aktuelle Kursorposition im Text zugewiesen.

Nach Angabe eines Parameters T1,  T2 oder T3 wird die  Spezifizie-

rung eines Textbereiches in ueblicher Weise verlangt. Position und

Laenge  des  Textbereiches  werden dem angegebenen  T  - Parameter

zugewiesen.

Beispiele:

MARK	     weist dem Parameter M die aktuelle Kursorposition zu

MARK T2: B   weist  T2

.... dieses Namens  wird

vorher awtomatisch geloescht.

Unabhaengig von der eroeffneten Ausgabedatei bewirken

PUNCH F      die Ausgabe von 64 Zeichen Lochbandvorschub

PUNCH Z      die Ausgabe von Ctrl-Z

auf Lochband.

Fehlermeldungen:

FILE NAME ERROR        - ungueltiger Dateiname

DISK WRITE ERROR       - Fehler  bei der Aufzeichnung  (i.a.  Dis-

kette voll oder Verzeichnis voll)

Der  spezifizierte  Textbereich wird im ASCII - Code  auf  einen

externen Speicher ausgegeben. Dabei wird CR ergaenzt zu CR-LF.

Der  Parameter "F" bewirkt die Ausgabe von 64 Zeichen Lochbandvor-

schub (00H).

Die Angabe eines Mehrfachfaktors ist moeglich.

R E A D     - Eingabe von externem Speicher

-------------------------------------------

Das  Kommando  dient  der  Eingabe von  Text  von  einem  externen

Speicher. Bei der Eingabe wird das Zeichen LF (0AH) ueberlesen.

Befindet  sich  das Programm im  Einfuegezustand,  so  werden  die

eingegebenen   Zeichen   vor  der  Kursorposition  in   den   Text

eingefuegt.  Ansonsten ueberschreiben die eingegebenen Zeichen den

Text ab der Kursorposition.

Bei   Angabe   einer   Zeichenkette  erfolgt   die   Eingabe   bis

einschliesslich  dieser Zeichenkette,  ansonsten wird sie  beendet

nach  Erkennen  des Fileende-Kennzeichens Ctrl-Z (1AH)  oder  nach

Fehlerstatus.

Auf   dem  Bildschirm  wird  der  Anfang  des  eingefuegten   bzw.

geschriebenen  Textes angezeigt.  Das Ende des eingegebenen Textes

ist durch den M - Parameter markiert.

Soweit noch keine Eingabedatei eroeffnet ist, fordert BITEX in der

zweiten Kommandozeile die Eingabe eines Dateinamens an:

OPEN FILE:

Daraufhin  ist  ein  Dateiname in der unter  CP/M  ueblichen  Form

einzugeben (fuer Eingabe von Lochband:  "RDR:").  Fehlt die  Lauf-

werksangabe,  so wird das aktuelle Laufwerk angenommen.  Fehlt der

Filetyp,  so wird ein Standardtyp (z.b.  "MAC") angenommen.  Nicht

erlaubt ist die Verwendung folgender Zeichen im Dateinamen:

Leerzeichen <>.,;:=?*[]

Nach Abschluss der Eingabe mit CR oder NL wird die Datei eroeffnet

und  das Eingabekommando ausgefuehrt.  Bis zum Schliessen beziehen

sich alle weiteren Eingabekommandos auf die eroeffnete Datei.

Die Eingabedatei wird geschlossen:

- implizit  bei Erkennen des Dateiendes ("END OF FILE") sowie  bei

Austritt aus dem Programm mit dem END-Kommando

- explizit durch das Kommando "READ C"

Als Dateiende werden Ctrl-Z und der BDOS-Fileendestatus anerkannt.

Fehlermeldungen:

FILE NAME ERROR        - ungueltiger Dateiname

FILE NOT FOUND         - angegebene Datei nicht auffindbar

Beispiel:

READ		- Eingabe bis Fileende

READ S'STATUS'	- Eingabe bis einschl. der Zeichenkette "STATUS"

R E A D  F     - Ueberlesen auf externem Speicher

-------------------------------------------------

Analog  dem READ - Kommando dient dieses Kommando  zum  Ueberlesen

von Text auf dem externen Speicher (z.B. zum Suchen einer Zeichen-

kette auf ext. Speicher).#

Der Einfuegezustand wird nicht ausgewertet.

READ F		- Ueberlesen bis Fileende

S U B S T     - Suchen, Ersetzen und Streichen von Zeichenketten

----------------------------------------------------------------

Das Kommando laesst sich aeusserst vorteilhaft anwenden zum Suchen,

Ersetzen  oder Streichen von Zeichenketten,  die mehrfach im  Text

auftreten.

SUBST 'ZK1' BY 'ZK2'	- Suchen und Ersetzen von ZK1 durch ZK2

SUBST 'ZK1' BY ''	- Suchen und Streichen von ZK1

Beginnend  ab  der Kursorposition wird die erste  Zeichenkette  im

Text  gesucht  und durch den Kursor auf dem Bildschirm  angezeigt.

Ueber eine Auswahleingabe,  die in der Bedieneranzeige angefordert

wird,  kann  der Bediener entscheiden,  ob das Ersetzen  bzw.  das

Streichen durchgefuehrt wird oder nicht.

EXECUTION ? (Y/N/A/E):

Y (Yes)	- Ersetzen / Streichen ausfuehren, Suche wird fortgesetzt

N (No)	- keine Ausfuehrung, Suche wird fortgesetzt

A (All)	- ab hier fortlaufendes Suchen und Ersetzen bis Textende

E (End)	- Beenden des Kommandos an dieser Stelle

Der  Abschluss einer Zeichenketteneingabe erfolgt in  jedem  Falle

(auch  beim Streichen:  Angabe einer "leeren" Zeichenkette)  durch

die Zeichen#folge Apostroph - NL bzw. Apostroph - CR.

W R I T E     - Schreiben von Zeichenketten

-------------------------------------------

Moegliche Parameter: S, T1, T2, T3

Das  Kommando  ermoeglicht das Schreiben und  Einfuegen  einzelner

Zeichenketten  sowie  die  Wiederholung von Zeichenketten  bis  zu

ganzen Textteilen,  die vorher durch das MARK - Kommando  markiert

wurden. Die Angabe eines Mehrfachfaktors ist moeglich.

Analog zum READ - Kommando wird der Einfuegezustand ausgewertet:

Befindet  sich  das  Programm im  Einfuegezustand,   so  wird  die

Zeichen#kette  vor  der  Kursorposition  in  den  Text  eingefuegt,

ansonsten wird die Zeichenkette ab Kursorposition geschrieben.

Beispiele:

WRITE 5 S'ABCDE'   - die  Zeichenkette  "ABCDE" wird 5 mal in  den

Text geschrieben oder eingefuegt

WRITE T1           - die   T1   zugewiesene   Zeichenkette    wird

geschrieben oder eingefuegt

WRITE 10 T1        - die  T1 zugewiesene Zeichenkette wird 10  mal

geschrieben oder eingefuegt

8. Meldungen des Programms

==========================

In  der  untersten Zeile der Bedieneranzeige erhaelt der  Bediener

vom Programm Meldungen ueber Fehler und  Programmzustaende.  Diese

Ausschriften werden durch die naechste Tastatureingabe geloescht.

BITEX IS WORKING   - das Programm ist  bei  der  Ausfuehrung eines

Kommandos.

BEGIN OF TEXT      - Kursor hat den Textanfang erreicht

END OF TEXT        - Kursor hat das Textende erreicht

TEXTBUFFER FILLED  - das Ende des Textspeichers ist erreicht,  das

weitere Einfuegen oder Schreiben von Zeichen ist

erst nach dem Loeschen von Zeichen  oder  der

Vergroesserung des Textspeichers moeglich.

STRING NOT FOUND   - die angegebene Zeichenkette wurde nicht im Text

(ab Kursorposition) gefunden.

INVALID COMMAND    - fehlerhaftes Kommando

OUTSIDE OF TEXT    - die Textposition von M,  T1, T2 oder T3 liegt

nicht  im Textspeicher.

END OF FILE        - Dateiende bei Eingabe von ext. Speicher

FILE NAME ERROR    - ungueltiger Dateiname

DISK WRITE ERROR   - Disk voll oder Schreibfehler

FILE NOT FOUND     - Datei nicht vorhanden

9. Aktuelle Anpassung und Generierung

=====================================

Durch Nutzung der BDOS-Schnittstelle des CP/M ist das Programm bis

auf  die Bildschirmausgaben voellig unabhaengig von einer speziel-

len CP/M-Implementierung.  Die bildschirmorientierte  Arbeitsweise

erfordert  jedoch  in jedem Falle eine Anpassung an  die  konkrete

Bildschirmsteuerung.

Zur  Zeit  gibt es Realisierungen fuer  die  Bildschirmsteuerungen

ROBOTRON K7023/7024,  ZFK ANTVT-101,  PC 1715 und Z9001 (KC 85/1).

Die   Adresse  des  Bildwiederholspeichers  fuer  die   ROBOTRON-

Steuerungen  und  den Z9001 kann auf der Adresse  1273H  geaendert

werden.

Fuer eine praktische Arbeitsweise ist weiterhin eine Anpassung der

Steuerzeichen-Kodes an die verwendete Tastatur moeglich.

Die Umkodierungstabelle dazu hat folgenden Aufbau:

KITAB:  DB      XXH     ; NL (1EH)

DB      XXH     ; CR (0DH)

DB      XXH     ; LF (0AH)

DB      XXH     ; FF (0CH)

DB      XXH     ; TAB (09H)

DB      XXH     ; INSERT

DB      XXH     ; DELETE

DB      XXH     ; ESCAPE

DB      XXH     ; RECHTS

DB      XXH     ; LINKS

DB      XXH     ; OBEN

DB      XXH     ; UNTEN

DB      XXH     ; ZEILENANFANG

DB      XXH     ; LINKS OBEN

DB      XXH     ; RECHTS UNTEN

Adresse der Tabelle im Programm:

12A4H     Robotron K 7023 / K 7024 / Z9001

12C7H     ZfK ANTVT-101

Aktuelle Belegung der Funktionstasten

-------------------------------------

.........

: INS	:	INSERT

.........

: DEL   :	DELETE

.........

: ESC	:	ESCAPE

.........

: ==>	:	Kursor nach rechts

.........

: <==	:	Kursor nach links

.........

:  ^	:	Kursor nach oben

.........

:  v	:	Kursor nach unten

.........

: 	:	Kursor zum Zeilenanfang

.........

: |<==	:	Kursor nach links oben / Umblaettern rueckwaerts

.........

: ==>|	:	Kursor nach rechts unten / Umblaettern vorwaerts

.........

.pa		Seite -15-

10. Hinweise zur Nutzung am Z9001 (KC85/1)

==========================================

Das  Programm  laeuft  als  CP/M-Programm.  Die  dafuer notwendige

Betriebssystemumgebung  wird  durch den  Monitor  ZM  (I-Kommando)

emuliert.  Liegt  das Programm auf EPROM vor,  so wird es mit  dem

Start-Kommando

LBITEX

vom ROM-Bereich in den RAM kopiert und dort gestartet! Vorher wird

das CP/M-Regime des ZM eingestellt.

Zu beachten ist, dass nach Verlassen von BITEX weiterhin das CP/M-

Regime wirksam und evtl. mit dem ZM-Kommando "O" abzuschalten ist.

#Arbeit mit dem Kassetten-Magnetbandgeraet#

Die urspruenglich Disketten-orientierte Arbeitsweise des BITEX wird

durch  den CP/M-Emulationsmode auf Kassette umgelenkt.  Dabei sind

folgende Besonderheiten zu beachten:

-    Beim  R(ead)- und P(unch)-Kommando wird der nach "open#file:"

eingegebene  Name  nach  der  Meldung  "start#tape"  nochmals

ausgegeben.  Jetzt  ist  das Kassettengeraet  zu  starten  und

nochmals >ENTER< zu geben!

-    Nach  der Ausgabe eines Textfiles (z.B.  P(unch) A(ll))  muss

unbedingt noch das Kommando "P(unch) C(lose)" gegeben werden.

Erst  damit  wird  ein  evtl.  Restblock  und  der  Endeblock

ausgegeben. Ein Textfile ohne Endeblock kann nur noch mit dem

Kommando "R(ead) S(tring)" gerettet werden.

-    Als  Verify-Kommando  kann  man  "R(ead)  F(eed)"  verwenden.

Hierbei   wird  nur  gelesen,   der  Textpuffer  aber   nicht

veraendert!

.pa		Seite -16-

Adressen

--------

Programm	von  ..100H	bis  .15FFH

Arbeitsbereich	von  .1600H	bis  .18FFH

Textspeicher	von  .1900H	bis  .....H

Startadresse	     .....H

Display

-------

Typ:	.......................................................

Format:	.......................................................

BWHS:	.....H

max. Zeilenlaenge:  .....  erweiterbar bis auf .....

Listgeraet

----------

Typ:	......................................................

Seitengroesse:	.....

Zeilen/Seite:	.....

.pa		Seite -17-

Kommandouebersicht

==================

----------------------------------------------------------------

ASSIGN		Anzeige und Modifikation von Programmparametern

moegl. Parameter: T,L,P,U,F

----------------------------------------------------------------

CURSOR		Positionieren des Kursors

moegl. Parameter: A,B,E,M,L,S,T1,T2,T3

----------------------------------------------------------------

DELETE		Loeschen von Textbereichen

moegl. Parameter: A,B,E,M,L,S,T1,T2,T3

----------------------------------------------------------------

END		Ende BITEX-88

Text abschliessen, Monitoraufruf

----------------------------------------------------------------

LIST		Ausdrucken von Textbereichen

moegl. Parameter: A,B,E,M,L,S,T1,T2,T3,F

Mehrfachfaktor moeglich

----------------------------------------------------------------

MARK		Markieren von Textpositionen und Textbereichen

MARK	: Zuweisen Textposition an M - Parameter

MARK Tx	: Zuweisen Textbereich an T - Parameter

moegl. Parameter: A,B,E,M,L,S,T1,T2,T3

----------------------------------------------------------------

PUNCH		Ausgabe auf ext. Speicher

moegl. Parameter: A,B,C,E,M,L,S,T1,T2,T3,F,Z

Mehrfachfaktor moeglich

----------------------------------------------------------------

READ		Eingabe von ext. Speicher

im INSERT-Mode: Einfuegen vor Kursorposition

sonst	      : Eingabe ab Kursorposition

READ	: Eingabe bis Fileende

READ S	: Eingabe bis einschl. Zeichenkette

READ C  : Schliessen der Eingabedatei

----------------------------------------------------------------

READ F		Ueberlesen auf ext. Speicher

READ F	 : Ueberlesen bis Fileende

READ F S : Ueberlesen bis einschl. Zeichenkette

----------------------------------------------------------------

SUBST		Suchen und Ersetzen von Zeichenketten

SUBST 'ZK1' BY 'ZK2'	- Ersetzen ZK1 durch ZK2

SUBST 'ZK1' BY ''	- Streichen von ZK1

Zeichenkettenabschluss durch Apostroph - NL

EXECUTION ? (Y/N/A/E):	- wahlweise Ausfuehrung

(Y - ja, N - nein, A - ueberall, E - Ende)

----------------------------------------------------------------

WRITE		Schreiben von Zeichenketten

im INSERT-Mode: Einfuegen vor Kursorposition

sonst	      : Schreiben ab Kursorposition

moegl. Parameter: S,T1,T2,T3

Mehrfachfaktor moeglich

----------------------------------------------------------------

Erlaeuterung der Parameter:

A -  All (gesamter Text)        L - Line

B -  Begin (Textanfang)         S - String

C -  Datei schliessen           P - Seitenumbruch

E -  End (Textende)             T1,T2,T3 - markierte Textbereiche

M -  markierte Textposition     F - Feed (Vorschub)

U -  Gross/Klein-Umschaltung