CP/M - Software                                           ULAD

******************************************************************

U L A D

Universelles Ladeprogramm fuer HEX - und COM - Files

******************************************************************

ULAD ermoeglicht das Laden von HEX- und COM - Files unter CP/M auf

Ladeadressen verschieden 100H.

- Die  Angabe einer Ladeadresse (fuer COM-Files) bzw.  einer  Ver-

schiebung  (fuer  HEX-Files) sowie einer Startadresse  fuer  den

anschliessenden  Start  des geladenen Programms  sind  wahlweise

moeglich.

- Nach  seinem Aufruf verschiebt sich ULAD (100H bis 6FFH) an  das

Ende  des zur Verfuegung stehenden Speicherbereiches (Adr.  CCP)

und  gibt damit den gesamten Speicher von 0 bis  zum  CCP-Anfang

fuer das Laden von Programmen frei.

- Nach  dem  Laden werden Anfangs- und Endeadresse  des  geladenen

Bereiches und die CRC-Summe ueber diesem Bereich angezeigt.

1. Laden von COM - Files

------------------------

ULAD D:Filename.Typ , <Ladeadresse> , G <Startadresse>

- Als  COM-Files  werden alle Files mit einem Filetyp  verschieden

'HEX' geladen. Fehlt die Typangabe, wird 'COM' angenommen.

- Die Aufzeichnung wird fortlaufend ab der Ladeadresse im Speicher

abgelegt. Fehlt die Angabe der Ladeadeadresse, so wird ab 100H#  geladen.

- Ist  der  Parameter 'G' angegeben,  so wird das Programm  sofort

nach  dem  Laden auf der angegebenen  Adresse  gestartet.  Fehlt

dabei die Angabe der Startadresse,  so wird auf der  Ladeadresse

gestartet.

2. Laden von HEX - Files

------------------------

ULAD D:Filename.HEX , <Verschiebung> , G <Startadresse>

ULAD RDR: , <Verschiebung> , G <Startadresse>

- Als  HEX-Files (d.h.  Files im "INTEL-HEX"-Format) werden  Files

mit dem Typ 'HEX' und alle Lochband-Files (RDR:) geladen.

- Geladen  wird ab der im Blockanfang stehenden  Ladeadresse.  Bei

Luecken in der fortlaufenden Speicherung der Aufzeichnung werden

Anfangs- und  Endeadresse  des geladenen Bereiches und die  CRC-

Summe ueber diesen Bereich angezeigt,  danach wird die  Speiche-

rung ab der neuen Ladeadresse fortgesetzt.

- Ist  eine Verschiebung angegeben,  so wird die gesamte Aufzeich-

nung um diesen Wert verschoben in den Speicher geladen.

- Die  Handhabung von Startparameter und Startadresse ist wie  bei

COM-Files.  Eine Startadresse im Endeblock der Aufzeichnung wird

nicht beruecksichtigt.

3. Fehlermeldungen:        COMMAND ERROR

-------------------        FILE NOT FOUND

INVALID HEX DIGIT       : nur bei

INVALID FILE END        : HEX-Files

CHECK SUM ERROR         : moeglich